附件1

湖北工人文化宫生活垃圾房改造需求清单

| 序号 | 施工类别 | 施工项目 | 施工内容 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面 | 铲除 | 原地面地坪漆铲除 | ㎡ | 40 |  |  |
| 2 |  | 防水 | 防水:JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料，两遍中间加卷材，涂膜厚度不低于1.5mm | ㎡ | 40 |  |  |
| 3 |  | 抬高 | 砖砌基础，回填抬高10cm，水泥砂浆找平 | ㎡ | 40 |  |  |
| 4 |  | 地砖 | 300mm*300mm防滑地砖铺设 | ㎡ | 40 |  |  |
| 5 | 墙面 | 铲除 | 原墙面2.1m以下高度的墙面铲除 | ㎡ | 25 |  |  |
| 6 |  | 防水 | 防水:JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料，两遍中间加卷材，涂膜厚度不低于1.5mm | ㎡ | 45 |  |  |
| 7 |  | 砌墙 | 砌体墙100mm宽、强度32.5硅酸盐水泥砂浆砌筑，水泥砂浆双面抹灰 | ㎡ | 90 |  |  |
| 8 |  | 砌墙 | 构造柱与圈梁 | m | 30 |  |  |
| 9 |  | 腻子乳胶漆 | 垃圾房墙面2.1m以上处、工具间、外墙腻子，乳胶漆 | ㎡ | 120 |  |  |
| 10 |  | 墙砖 | 垃圾房墙面2.1m以下处300mm*600mm墙砖铺设 | ㎡ | 45 |  |  |
| 11 | 排水 | 清洗区域 | 垃圾桶冲洗区，不锈钢底板 | ㎡ | 3 |  |  |
| 12 |  | 清洗区域盖板 | 不锈钢镂空篦子 | ㎡ | 3 |  |  |
| 13 |  | 排水沟 | 垃圾房门前排520cm*30cm*10cm的排水沟 | ㎡ | 2 |  |  |
| 14 |  | 排沟盖板 | 不锈钢篦子 | ㎡ | 2 |  |  |
| 15 |  | 抹灰贴砖 | 排水沟抹灰防水贴砖 | ㎡ | 5 |  |  |
| 16 |  | 排水开孔 | 楼板墙体DN110排污开孔 | 个 | 6 |  |  |
| 17 |  | 管道 | 垃圾房下穿至B2层F5轴FL-d9排水点的管道铺设 | m | 35 |  |  |
| 18 |  | 过滤装置 | 排水沟和清洗区域设置过滤装置 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 给水 | 给水点位接驳 | 给水点位接驳 | 项 | 1 |  |  |
| 20 |  | 给水系统铺设 | 垃圾房PPR管道给水管道铺设 | m | 20 |  |  |
| 21 |  | 拖把池 | 砌筑拖把池（0.6m*0.5m*0.5m）、防水、贴砖、布管安装水龙头 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 电路 | 电线敷设 | 照明、插座、设备所需的线路铺设，电线为阻燃线，电线阻燃等级需不低于B级，照明线路线径不低于2.5平方毫米，空调线径不低于4平方毫米。 | m | 150 |  |  |
| 23 |  | 控制箱 | 安装9回路控制箱，内配9个3P16A空开及1个63A总空开 | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 排风 | 管道 | 排风管道铺设连接至地库排风井 | m | 12 |  |  |
| 25 |  | 开孔 | 排风管道外墙开孔 | 个 | 2 |  |  |
| 26 |  | 设备 | 轴流风机及止回阀的安装 | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 配套设施 | 防爆灯 | 防水防爆灯的采购安装 | 个 | 5 |  |  |
| 28 |  | 灭蚊灯 | 220V壁挂式灭蚊灯的采购安装 | 个 | 1 |  |  |
| 29 |  | 除臭机 | 220V挂壁式消毒除臭机的采购安装 | 个 | 1 |  |  |
| 30 |  | 超声波驱鼠器 | 多维变频、阻燃材质、额定功率≤4A、有效覆盖面积≥100㎡ | 个 | 1 |  |  |
| 31 |  | 消防器材 | 2个4KG灭火器及配套灭火器箱 | 套 | 1 |  |  |
| 32 |  | 多功能清洗机 | 220V单相电源,工作水压不低于150BAR，水流量不低于14L/min,机身防水等级不低于IPX5，配置药剂吸液管、前置过滤器、多功能喷枪杆、地面清洗喷嘴 | 台 | 1 |  |  |
| 33 |  | 空调 | 2P空调的采购安装，一级能效 | 台 | 1 |  |  |
| 34 |  | 插座 | 防水插座安装 | 个 | 10 |  |  |
| 35 |  | 开关 | 防水开关安装 | 个 | 3 |  |  |
| 36 |  | 风幕机 | 风幕机(长210cm)的采购安装 | 台 | 1 |  |  |
| 37 |  | 密封门 | 双开式密封304不锈钢门（160cm*210cm）的采购安装 | 扇 | 1 |  |  |
| 38 |  | 侧门 | 侧门（90cm*210cm）的采购安装 | 扇 | 1 |  |  |
| 39 | 其他 | 措施费 | 现场打围费，垃圾、材料清运费，环境卫生清理费 | 项 | 1 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |